АГРЕГАТЫ ВАКУУМНЫЕ ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ
 АВВ-0,3 , АВВ-0,75 , АВВ-3 , АВВ-6
Руководство по эксплуатации
Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с конструкцией и принципом работы, с порядком ввода в действие, правилами обслуживания и с мерами безопасности при эксплуатации водокольцевых вакуумных эжекторных агрегатов АВВ-0,3 , АВВ-0.75 , АВВ-3 , АВВ-6 (далее агрегаты).

В руководстве по эксплуатации приводятся сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик агрегатов.

К обслуживанию агрегатов допускается персонал изучивший настоящее руководство по эксплуатации и прошедший инструктаж по безопасной эксплуатации агрегатов.

В процессе совершенствования агрегатов в их конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в данном руководстве по эксплуатации.

1 Описание работы агрегата
1.1 Назначение агрегата
1.1.1 Агрегаты вакуумные водокольцевые АВВ-0,3, АВВ-0,75, АВВ-3, АВВ-6 предназначены для откачки воздуха , других газов и парогазовых смесей. Рабочей жидкостью служит вода или аналогичная по свойствам жидкость. 
1.1.2 Использование агрегатов для откачки газов агрессивных к материалам конструкции допускается при использовании соответствующего исполнения по материалам. 
1.1.3 Вид климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.

1.1.4 Агрегат не предназначен для использования на пожаро - взрывоопасных  производствах.

1.2  Технические характеристики

1.2.1 Материал деталей агрегатов АВВ-0,3, АВВ-0,75, АВВ-3, АВВ-6  – углеродистая сталь, материал деталей, АВВ-0,3Н, АВВ-0,75Н, АВВ-3Н, АВВ-6Н  – нержавеющая сталь(12Х18Н10Т).

1.2.2 Основные параметры насосов приведены в таблице1.1.

Таблица 1.1
	Наименование параметра
	Значение для насоса типа

	
	АВВ-0,3,
АВВ-0,3Н
	АВВ-0,75,
АВВ-0,75Н
	АВВ-3,
АВВ-3Н
	АВВ-6,
АВВ-6Н

	 1Производительность, приведенная к нормальным условиям при давлении 3 кПа,  м3/мин (м3/час)
	0.16
(10)
	0.45
(27)
	1.8
(108)


	4
(240)



	2 Предельное остаточное давление, кПа(мм рт.ст.)
	1(7.5)
	1(7.5)
	1(7.5)
	      1(7.5)

	3 Мощность двигателя, кВт
	0.55
	1.5
	5.5
	11

	4 Расход воды, л/мин
	5
	5
	7
	12

	5 Масса, кг ,не более
	9
	21
	75
	          125


Примечание – Значения производительности всех насосов, указанные в таблице 1.1– при температуре на входе: воды – плюс 15 0С,  газа – плюс 20 0С и указанном расходе воды. Допуск на производительность ± 10%.  При повышении температуры воды и уменьшении расхода воды производительность падает.

1.3  Устройство и работа

1.3.1 Агрегат состоит из эжектора и насоса вакуумного водокольцевого. Эжектор устанавливается на всасывающий патрубок насоса и работает за счет разрежения создаваемого насосом. Специально спрофилированное с атмосферным давлением. Приемная камера  сообщена с откачиваемым объемом. За счет перепада атмосферного давления на входе в сопло и разрежения во всасывающем патрубке насоса откачиваемый газ с большой скоростью входит в камеру смешения  и увлекает за собой откачиваемый газ, создавая разрежение в начале камере смешения. 

1.3.2 Допускается установка эжектора на некотором удалении от насоса, при этом перепад давления по длине трубопровода не должен превышать 200 Па.

1.3.3 Работа насоса без воды может привести к выходу из строя торцевого уплотнения, поэтому включение насоса в составе агрегата без воды недопустимо.
1.3.4 Конструктивное исполнение агрегата.

[image: image1.png]Bxod ammocgeptozo fo3d

Xa

Bxod omka4ubaerozo zasa

Buxod-0

28]

I~

177]]

Lomb





	Агрегат
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е
	Ж
	З
	И
	К
	Л
	М
	Н
	О
	Р
	С

	АВВ-0,3
	393
	1/8”
	56
	100
	1/2”
	30
	160
	143
	80
	72
	25
	207
	36
	1”
	7
	90

	АВВ-0,75
	393
	1/8”
	56
	100
	1/2”
	30
	160
	143
	80
	72
	25
	210
	36
	1”
	7
	90

	АВВ-3
	742
	1/2”
	105
	190
	1 1/4”
	37
	300
	275
	140
	141
	30
	448
	44
	2”
	16
	157

	АВВ-6
	948
	1/2”
	124
	215
	11/4”
	40
	350
	305
	178
	155
	30
	599
	64
	2”
	12
	175


Рисунок 1.1 – Габаритный чертеж агрегатов АВВ
2 Подготовка агрегата к использованию и его использование.

2.1  Меры безопасности при подготовке агрегата.

2.1.1 Монтаж и демонтаж агрегата, его условия работы должны соответствовать требованиям “Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздуховодов и газопроводов”. 

2.1.2  При установке агрегата необходимо обеспечить удобный доступ для обслуживания.

2.1.3  Размещение и заземление оборудования агрегата на месте эксплуатации должно быть выполнено в соответствии с требованиями              ГОСТ 12.2.007.0-75. Заземляющий проводник присоединяется к болту заземления, расположенному на двигателе .

2.1.4  Всасывающий и нагнетательный трубопроводы должны иметь внутренний диаметр не менее диаметра соответствующего патрубка входа и выхода при длине трубопроводов не более 10м. При увеличении длины трубопроводов их диаметр должен быть увеличен. На нагнетательном трубопроводе возможна установка водоотделителя. В этом случае уровень звука, создаваемый насосом на расстоянии от насоса 1м от его конура на номинальном режиме, не должен превышать     65 дБа.

2.1.5 Для обеспечения защиты от перегрузок и токов короткого замыкания электроснабжение двигателя должно осуществляться через соответствующий автоматический выключатель. 
2.1.6 Для защиты вакууммируемого оборудования от попадания воды из насоса при его ненадлежащей остановке необходимо во всасывающем трубопроводе установить обратный клапан.

2.2  Правила и порядок осмотра и проверки готовности насоса к использованию

2.2.1  Агрегат должен быть установлен на горизонтальной площадке, крепление  агрегата должно осуществляться через лапы электродвигателя и должно быть жестким.

2.2.2  Перед сдачей агрегата в эксплуатацию необходимо убедиться, что машина хранилась надлежащим образом и что срок хранения её не истек. В этом случае внутренние поверхности агрегата расконсервации и осмотру не подлежат, и разборка машины не требуется.

2.3 Указания по включению и опробованию работы агрегата
2.3.1 Перед включением агрегата проверить и, если нужно, подтянуть все гайки и болты агрегата и трубопроводов. Проверить надежность заземления.

2.3.2 Вал насоса провернуть за крыльчатку вентилятора вручную на полный оборот, чтобы убедиться в отсутствии заеданий или каких-либо повреждений.

2.3.3 Подключить двигатель к электросети. Пустить и сразу остановить электродвигатель для проверки направления вращения вала. Направление вращения должно соответствовать указанному стрелкой на насосе. Вращение вала в другую сторону недопустимо.

2.4 Использование агрегата
2.4.1 Пуск агрегата производить в следующем порядке:

· открыть вентиль на трубопроводе подвода воды;

· включить двигатель;
· открыть вентиль на всасывающем трубопроводе;
· отрегулировать вентилем подачу воды .

2.4.2 Остановку агрегата осуществлять в следующем порядке:

· закрыть вентиль подвода воды;
· закрыть вентиль на всасывающем трубопроводе;

· закрыть вентиль на нагнетательном трубопроводе;

· остановить двигатель.
2.4.3 Вода, применяемая для работы агрегата, не должна содержать взвешенные частицы в количестве более 25 мг/л, жесткость воды не выше   3 мг экв./л.

Давление воды на входе в агрегат должно превышать давление нагнетания не менее чем на 0,03 МПа. При использовании воды, не соответствующей требованиям данного пункта (без избыточного давления), возможно уменьшение производительности агрегата на 30% по сравнению с первоначальной.
             2.4.4 При работе агрегата на давлениях от 0,02 МПа до атмосферного вход воздуха в эжектор рекомендуется перекрывать для увеличения производительности.

2.5 Перечень возможных неисправностей в процессе использования агрегата
2.5.1 Возможные неисправности и рекомендации по действиям при их возникновении указаны в таблице 2.2

Таблица 2.2

	Наименование неисправности
	Вероятная причина
	Способ устранения

	Агрегат не дает производительности на заданном режиме 

Вал не проворачивается вручную или проворачивается с заметным сопротивлением и заеданием

	  Подсос воздуха через  сое-динения эжектора и вса-сывающего трубопровода

      В агрегат подается недо-статочное количество воды

Рабочее колесо сместилось и задевает за торцевую пло-скость диска
  Сокращение зазоров меж-ду вращающимися и непо-движными деталями из-за отложения на их поверхно-стях твердых частиц или осадков 
	  Подтянуть гайки или заменить прокладки

 Установить подачу воды в необходимом количестве

Установить торцевые зазо-ры до величины  0,1 мм. 

Разобрать насос, очистить поверхности от загрязнений или накипи


3 Техническое обслуживание агрегата.

3.1 Общие указания

3.1.1 Обслуживание агрегата должно быть периодическим и включать профилактический осмотр и чистку.
           3.1.2 Первый профилактический осмотр провести через 300-500 часов работы насоса. Дальнейшая периодичность технического обслуживания зависит главным образом от степени загрязненности газа и воды и в основном определяется опытным путем.

3.1.3 Перед разборкой агрегата отсоединить его от всасывающих и нагнетательных трубопроводов.

3.1.4 Разборку насоса проводить в соответствии с руководством по эксплуатации на насос.
3.2 Меры безопасности

3.2.1 При проведении ремонтных работ двигатель должен быть полностью отключен от электрической сети.

4 Комплектность

4.1 Комплектность насосов должна включать:

-  насос – 1 шт;

-  руководство по эксплуатации на агрегат– 1 шт.
- руководство по эксплуатации на насос-1шт.

5 Гарантии      изготовителя (поставщика)

5.1  Гарантийный срок эксплуатации насоса – 12 месяцев при гарантийной наработке, не превышающей 1400 часов.

Исчисление гарантийного срока в соответствии с действующим законодательством.

5.2 Изготовитель гарантирует безвозмездное устранение дефектов, возникших по вине изготовителя, и замену деталей, пришедших в негодность в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем правил эксплуатации..

6 Свидетельство о приемке

Агрегат вакуумный водокольцевой ___________№__________________

                                                               тип агрегата           заводской номер   

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиям технической документации признан годным к эксплуатации.

МП_______________        
             В случае обнаружения в агрегате неисправностей по вине изготовителя     
 неисправный агрегат подлежит возврату с составлением двухстороннего рекламационного    акта.
Наши координаты: 
Россия, г. Казань 
[843] телефон 5713129 
[843] факс 5713199
Web: www.alvak.ru
E-mail: alvak@mail.ru
Сайт продвигает в интернете - частный интернет специалист: www.lkapa.ru  е-маил: albertu@inbox.ru
mob.89600517031 (продвижение сайтов на первую страницу любых поисковиков)









